| ООО "АНС" Тел/факс (383) 2239303 E-mail: ans.nsib@gmail.com Для писем: 630099, Новосибирск, Октябрьская, 81-63 ИНН 5407035687, КПП 540701001 р/с 40 702 810 2 3812 000 0254 в ОАО «МДМ БАНК» г. Новосибирск к/с 30 101 810 1 0000 000 0821 |  |
| --- | --- |

- Технический анализ углей

Анализ углей- комплекс методов для определения состава и свойств углей. В технический анализ входит определение влажности, зольности, выхода летучих, серы, теплоты сгорания. Для специальных целей определяют: 1) содержание фосфора (для металлургии); 2) пластометрическую усадку и толщину пластичного слоя (для коксования); 3) выход продуктов сухой перегонки; 4) плавкость золы (для топливных углей). При геологоразведочных работах определяют элементарный состав угля, петрографическую характеристику и др. В анализ углей входят отбор и подготовка проб. Мы предлагаем оборудование для следующих задач:. Размол угля до аналитической пробы и гранулометрический анализ.. Определение влажности и зольности в сушильных шкафах и муфельных печах SNOL.. Экспресс-определение содержания влаги (10 мин.).. Делитель проб. Определение калорийности. Определение содержания серы. Определение влаги, зольности, летучих в одном приборе.. Определение зольности экспресс-методом (1 мин.) в штабеле, вагоне, автомобиле.. Весы. Определение плавкости золы (печь Carbolite). Полная линейка печей для анализа углей.. Размолоспособность по Хардгрову.. Реакционная способность кокса. Тест кокса Gray King. Leibig тест - низкотемпературный метод определения углерода и водорода в угле. Размол проб угля и гранулометрический анализ Для размола проб угля до «аналитической крупности» - рекомендуется использовать крестовые ударные мельницы Retsch SK100 и Fritsch «Пульверизетте 16». Принцип действия обеих мельниц основан на ударной, толчковой и срезающей нагрузках. Мельницы подходят как для измельчения партий, так и для непрерывного измельчения. После подачи через раструб материал немедленно попадает в измельчительную камеру, где измельчается между ударным крестом, зубчатыми измельчающими элементами и вставным ситом. Как только материал становится меньше, чем размер ячеек нижнего сита, он проходит сквозь сито и попадает в приемный сосуд. Требуемая начальная крупность загружаемого материала <15мм.Конечная крупность (в зависимости от используемого сита) <100 мкм. Производительность до 80 кг/час. Для определения гранулометрического (фракционного) состава угля предлагаем широкий выбор просеивающих машин различного класса от ведущих мировых производителей Retsch, Fritsch, Haver & Boecker. Просеивающие машины позволяют работать с ситами диаметром от 100 до 450 мм и размерами ячеек от 20 мкм до 125 мм. Максимальная загрузка рассеваемого угля при этом может достигать 20 кг. Экспресс-определение содержания влаги (10 мин.). Галогенный анализатор влажности — простой и компактный прибор, позволяющий определить влажность образца в течение нескольких минут. Анализатор влажности заменяет традиционные сушильный шкаф, весы и эксикатор. Анализ влажности с помощью экспресс-анализаторов влажности основан на термогравиметрическом методе — нагревании образца и взвешивании полученного после испарения влаги остатка. С этой целью анализатор влажности оснащен встроенными высокоточными весами. В некоторых моделях строенные весы имеют аналитическую точность. Это дает возможность повысить точность анализа до тысячных долей процента. подробнее...; Калориметр AC-500 Калориметр AC-500 - надежный калориметр для быстрого определения общей теплоты сгорания методом подтвержденным ГОСТом, ISO и ASTM. Изопериболический калориметр AC-500 сделан на основе встроенной водно-измерительной системы и автоматической станции заполнения калориметрической бомбы. Встроенная рециркуляционная система замкнутого типа делает прибор компактным, он помещается на любом лабораторном столе, а конструкция создает все удобства для работы оператора. Операционная система под Windows ® использует электронные датчики температуры, которые измеряют изменение температуры 6 раз в секунду с точностью 0.0001°С. AC-500 имеет уникальную способность постоянно измерять и осуществлять мониторинг температуры как кожуха (рубашки) прибора, так и непосредственно вокруг бомбы, что делает возможным производить двухканальную коррекцию. Калориметр AC-500 достигает высокой точности измерения для широкого спектра образцов в различном состоянии. Результаты могут быть получены тремя методами: традиционным Рено-Пфаундлер за 20минут, высокоточный метод – 8 минут или оценочный метод – от 4 до 7 минут. Также имеется модель с большими возможностями AC-600 LECO. Определение содержания серы теория работы спецификация; SC-144DR Анализатор серы и углерода SC-144DR обеспечит быстрое и точное определение серы и углерода для всех лабораторий, связанных с анализом органических и минеральных материалов. Для работы анализатора необходимо иметь внешний компьютер, монитор, стандартную клавиатуру и программное обеспечение, написанное для работы в среде Windows® (могут быть поставлены с прибором при отсутствии такового в лаборатории). Приобретение данного типа анализатора позволяет значительно снизить стоимость анализа. ◊ Низкая себестоимость анализа ◊ Простота в эксплуатации ◊ Время анализа менее 2 минут ◊ Минимальные расходы и затраты времени по обслуживанию прибора. http://www.leco.ru/index.php?pname=branch&id=123. теория работы спецификация Список методик и применений (Application notes) - по запросу ans.nsib@gmail.com подробнее подробнее; Термогравиметрический анализатор TGA-701 Анализатор TGA-701 - последнее поколение анализаторов LECO для термогравиметрического анализа. Он определяет влажность, зольность, выход летучих или LOI (потерю веса при нагревании) различных органических, неорганических и синтетических материалов. Вес пробы 5 г. Чувствительность весов 0.1 мг. Соответствуя методикам ASTM, DIN, ГОСТ, TGA-701 может использоваться в различных отраслях промышленности и для разных материалов, включая уголь и кокс, цемент, катализаторы, пищевые продукты и корма. Термогравиметрический анализ заменяет традиционные аналитические методики, которые требуют вакуумные, муфельные или микроволновые печи. TGA-701 объединяет в себе множество преимуществ, связанных с предыдущими поколениями приборов (MAC-400/500, TGA-500/501/601). Он дает дополнительные возможности, такие как точность, высокопроизводительная система взвешивания, одновременное управление температурой системы (с помощью прогнозирования температуры). Все это улучшает общую надежность прибора, функциональность и производительность. Простая программа TGA- 701 соответствует всем существующим методикам термоанализа и позволяет автоматически производить анализ при минимальном участии оператора. Для задач с более высокими требованиями к точности, температурному диапазону и возможностям обработки результатов - термогравиметрический анализатор МЕТТЛЕР ТОЛЕДО TGA/DSC1. Диапазоны рабочих температур от комнатной температуры до 1600°С Чувствительность весов до 0,1 мкг. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Печь для определения плавкости золы угля CAF При высоких температурах горения угля, его зола может расплавиться и при охлаждении затем превратиться в клинкер, шлак. Эти продукты могут вызывать проблемы при их удалении. Печь CAF определяет параметры плавкости золы в соответствии со стандартами ISO 540: 1995 Твердые минеральные топлива - определение плавкости золы - Высокотемпературный метод в трубе. BS 1016: Part 113: 1995 Методы анализа и исследования угля и кокса ASTM D 1857-87 Стандартный метод определения плавкости золы угля и кокса DIN 51730 Анализ твердого топлива. Определение плавкости топливной золы. подробнее...; AF-700 Этот современный анализатор обеспечивает автоматическое измерение температур плавкости угольных проб в соответствии с требования международных стандартов ISO, ASTM, DIN BSI. Небольшие размеры, внешний компьютер с удобным программным обеспечение и управлением, автоматическое измерение критических (важных для анализа) температур, архивация данных в цифровом формате, встроенная система безопасности и повышенная надежность прибора – все это составные части новой конструкции прибора. Различные технические особенности и возможности реализованы в конструкции анализатора, чтобы соответствовать современным потребностям наших пользователей. ◊; Функция распознания изображения (IRF) – автоматически завершает анализ после достижения температуры последней деформации (полное расплавление) всех проб, это увеличивает производительность и продолжительность службы печи.. ◊; Конфигурация с двумя печами – позволяет анализировать до 12 проб одновременно, используя две печи для анализа проб в окислительной и восстановительной среде совместно.. подробнее...; Walker Портативный экспресс-золомер без изотопов ◊; Высокая точность измерения.. ◊; Простая калибровка и обслуживание.. ◊; Экономия денег, времени и энергии.. ◊; Работа с компьютером, базой данных, вывод отчетов.. ◊; Быстрота.. ◊; Полностью автоматизированное измерение содержания золы в угле на площадке открытого хранения, в бункере, вагонах и открытых товарных платформах.. Быстрый расчет: ◊; Партии угля;. ◊; Продукты обогащения;. ◊; Продукты отсева;. ◊; Угольные смеси;. ◊; Неизвестные угли перед обогощением;. ◊; Уголь предназначенный для обогащения или теплостанций... подробнее...; Gamma Natura Быстрое определения содержания золы, влажности и определение калорийности угля с грануляцией 0 - 20 мм в лаборатории, а также на предприятии обогащения угля либо в любом удобном месте.. http://www.leco.ru/index Прибор Хардгрова Определение коэффициента размолоспособности по Хардгрову (ГОСТ 15489.2-93, ИСО 5074-80). Запрос ans.nsib@gmail.com Сиcтема измерения показателей CRI, CSR (контроль качества руд, окатышей, угля и кокса). R.B.Automazione Печь с автоматической регулировкой температуры и газа для тестирования железорудного сырья на восстановительную способность, разлагаемость, декрепитацию, вспучивание и т.д. Определение реактивной способности кокса. · Система с одинарной и двойной печкой · Регулировка расхода газа по массе · Постоянный весовой контроль · Высокотемпературные реакционные трубки ASTM D 5341 - Стандартный метод измерения показателя реактивной способности кокса (CRI) ASTM D 5341 - Стандартный метод измерения прочности кокса после реакции(CSR) ISO 18894 - Стандартный метод измерения реактивной способности кокса (CRI) и прочности кокса после реакции(CSR) Запрос ans.nsib@gmail.com Взвешивание: аналитические и технические весы Специальное предложение для углехимических лабораторий: При взвешивании угля на лабораторных весах известна следующая проблема: при интенсивной эксплуатации лабораторных весов в ячейку попадает угольная пыль, которая может заклинить весовой датчик. Для восстановления работоспособности весов часто требуется проводить сложную операцию полной разборки и чистки датчика. Эта проблема полностью решена в весах МЕТТЛЕР ТОЛЕДО XS, XP....