ручной рентгенофлуоресцентный анализатор

аналитическое приборостроение

Компания ЭЛВАТЕХ (Украина, Киев) представляет свою новейшую раз- работку – ручной рентгенфлуо- ресцентный анализатор состава веществ ElvaX ProSpector. В этом уникальном приборе мирового класса воплощены самые последние научно-технические достижения в области энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии.

ElvaX ProSpector питается от Li-ион- ного аккумулятора, заряда которо- го хватает на 8 часов непрерывной работы. Карманный персональный компьютер используется для управления набором спектров и обработки результатов анализа непосред- ственно в процессе измерения. Время измерения – до 20 секунд.

Для возбуждения атомов пробы ElvaX ProSpector использует миниатюрную рентгеновскую трубку с энергией квантов до 40 кэВ. Диапазон определяемых элементов – от Mg до U. Радиационная безопасность прибора обеспечена многоуровне- выми системами защиты.

В работе ручной рентгеновский анализатор прост и не требует спе- циальной подготовки оператора. ElvaX ProSpector имеет пыле-, влагозащитное исполнение и может быть использован для проведения измерений в полевых условиях.

Мгновенный анализ на месте без пробоотбора:

¥ сортировка черных и цветных металлов

¥ входной контроль ферросплавов

¥ анализ деталей машин, механизмов и конструкций

¥ геология и горная промышленность

¥ золотодобыча и ювелирная промышленность

¥ экологический мониторинг

¥ идентификация объектов и экспертизы

Основные  характеристики

| Диапазон детектируемых элементов | Oт Cl (Z=17) до U (Z=92) |  |
| --- | --- | --- |
| Опция - легкие элементы | Oт Mg (Z=12) до S (Z=16) |  |
| Время работы от батареи | До 8 часов |  |
| Размеры | 242 мм (Д) x 230 мм (В) x 78 мм (Ш) |  |
| Масса (с батареей) | 1230 г (1440 г) |  |
| Технические параметры |  |  |

| Рентгеновская трубка | W анод, 40 кВ макс. (опция 50 кВ макс.), 100 мкА макс. Oпция: Ag анод для анализа легких элементов Опция: автомат смены фильтров на 5 позиций |  |
| --- | --- | --- |
| Рентгеновский детектор |  |  |
| Тип детектора | Кремниевый PIN-диод с термоэлектрическим охлаждением (опция SDD детектор) |  |
| Активная площадь | 6 мм2 (опция 25 мм2) |  |
| Разрешающая способность | <165 эВ на энергии 5.9 кэВ (<140 эВ для SDD) |  |
| Электроника |  |  |
| Импульсный процессор | Цифровой импульсный процессор на базе 80 МГц DSP Режекция наложенных импульсов Селекция по форме импульса Автоматическая адаптация к загрузке |  |
| Многоканальный анализатор импульсов | 4096 каналов |  |
| Обработка данных | 624 МГц КПК |  |
| Дисплей | 4-дюймовый цветной сенсорный с высоким разрешением |  |
| Программное обеспечение |  |  |
| Операционная система | Windows CE/Mobile для КПК Windows XP/Vista/7 для ПК |  |
| Алгоритмы количественного анализа | Mетод фундаментальных параметров эмпирические калибровки |  |

Ваш региональный представитель

ООО «ПРЕССМЕТ»

Официальный представитель «ЭЛВАТЕХ» в России

Менеджер Владимир Зимин
+7 (499) 272-45-73
+7 (964) 716-57-73
sales2@pressmet.ru